SIG opcode的INI 格式如下：

typedef struct{

u16 nk_idx;  //netkey index

u16 ak_idx;  //app_key index

u8 retry_cnt; //应用层需要retry的次数，适用于需要回复的命令，为0表示使用“retry”控件的值。

u8 rsp_max;  //表示需要回复节点的个数，0和1是效果相同，用来判断是否需要retry

u16 adr_dst;  // 目标地址

u8 op;       //操作码的第一个byte，取值范围0x00—0xBF

u8 par[MESH_CMD_ACCESS_LEN_MAX]; //操作码的剩余byte + parameter after opcode

}mesh_bulk_cmd_par_t;

其中 op + par 就是access layer的参数。

如果par的参数区中存在tid字段，该字段写0,即可，协议栈内部会统一维护tid的值，并进行赋值。

Vendor opcode的INI 格式如下：

typedef struct{

u16 nk_idx;  //netkey index

u16 ak_idx;  //app_key index

u8 retry_cnt; // 应用层需要retry的次数，适用于需要回复的命令，为0表示使用“retry”控件的值。

u8 rsp_max;  // 表示需要回复节点的个数，0和1是效果相同，用来判断是否需要retry

u16 adr_dst;  // 目标地址

u8 op;       //操作码，取值范围0xC0—0xFF

u16 cid;     //company id，即vendor id

u8 op_rsp;   //伪参数，内部使用，不会发送出去，详见下文说明

u8 tid_pos;  //伪参数，内部使用，不会发送出去，详见下文说明

u8 par[MESH_CMD_ACCESS_LEN_MAX]; // parameter after opcode

};

Vendor opcode 的op_rsp：

Opcode对应的status opcode：取值范围0x00，或者0xC0—0xFF，如果为0，则表示没有status 回复。

tid_pos：

参数区中tid的位置：如果为0，则表示没有tid，如果非零，则表示tid在par中的偏移位置等于tid_pos-1；

如果par的参数区中存在tid字段，该字段写0,即可，协议栈内部会统一维护tid的值，并进行赋值。

注意：op_rsp和tid_pos都是内部使用的参数，并且不会发送出去，也不计入参数长度，但是必须填写。

SIG opcode举例：g_all_on：

CMD-g_all_on = e8 ff 00 00 00 00 00 00 ff ff 82 02 01 00

e8 ff：标识符, 不包含在mesh_bulk_cmd_par_t里面。

00 00：network_key index

00 00：App_key index

00：应用层retry次数使用“retry”控件的值，默认是2

00：不设置回复的节点的个数，对于有回复的命令，效果等同于1.

ff ff：目标地址为广播地址

82 02： generic onoff命令

01：表示开

00：tid

vendor opcode举例：vendor_on：

CMD- vendor_on = e8 ff 00 00 00 00 00 00 ff ff c2 11 02 c4 02 01 00

e8 ff：标识符, 不包含在mesh_bulk_cmd_par_t里面。

00 00：network_key index

00 00：App_key index

00：应用层retry次数使用“retry”控件的值，默认是2

00：不设置回复的节点的个数

ff ff：目标地址为广播地址

c2： vendor_on命令

11 02：company id是0x0211

C4：表示vendor_on（C2） 的的status 回复是C4。

02：表示vendor_on命令有tid字段，tid在par中的偏移位置等于1 (=2-1)

01：表示开

00：tid