版本 V1.0

版权 ©2025

| 修订日期 | 修订内容 | 版本 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/10/23 | Ai-SG01 定频文件 | V1.0 | 乔荣鑫 |

准备前工作：

- 1、所需环境：

无特需要求

- 2、生产要求；

需穿戴静电防护服、佩戴静电环、静电手套；

- 3、所需工具及辅助设备

电脑、IPEX线、Ai-SG01模组、SSCOM串口软件，频谱仪。

- 外观检验

- 编带等包装是否完好

- 屏蔽罩等目光可见的元器件是否缺料、外观是否完整

- 是否存在连锡、假焊、锡渣等问题

- 屏蔽罩丝印是否正确、贴片是否歪斜

- 测试项

- 功率测试

- 定频烧录：

使用定频固件

- 测试接线：

- 功率测试：

频谱仪设置：

Center frequency: 433MHz

Span:100MHz

Res Bw:910kHz  Video Bw:50MHz

Ref Level: 22dB

接下来观察界面显示是否如下图所示，是的话说明设置好了

SSCOM 串口软件的使用

- 打开SSCOM软件，波特率设置为115200， 奇偶校验为设置为偶数位，打开串口，按复位键开始通信，窗口显示如下

2.SUB1G 参数的设置（设置频率Freq, 功率 Power, 发包模式），依次发出指令

AT+FREQUENCYBASE= 433000000    //切换不同信道

AT+DATARATE=50000

AT+POWERSELECT=0

AT+POWERDBM=20dBm

AT+TXMODE=0

AT+TXPERIOD=50

AT+RFMODE=2

- 5.频谱仪按Peak 键捕捉模组波形顶点

- 测试标准：注意发射功率要弥补线损

| - 发射功率： | - 18dBm≤ Tx power≤22dBm |
| --- | --- |

- 频偏测试：

- 在功率测试中读出maker1的频点，如上图（注意注意：如果频率读数小数点后的位数不够精细，需要把频谱仪的SPAN设置改小，直到小数点后出现3位小数为止单位MHz）

- 检验标准

| - 测试频点 | - 频谱仪读数标准 |
| --- | --- |
| - 433MHz | - 433.992MHz<Tx frequence<433.008MHz（±20ppm） |

- 以上为Ai-SG01 的FQC检验指引，有任何问题，可以联系工程这边协助。