Ai-SG01-P 固件AT指令

修订记录

| 文档版本 | 更新时间 | 更新人 | 审核人 | 重要变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-V0.0.0 (没有发布) | 2025/10/9 | 蓝艺恒 |  | 1.初审版本AT指令集 |
| DOC-V0.0.1 (没有发布) | 2025/10/10 | 蓝艺恒 |  | 1.增加AT+CPSCONTROL指令 |
| DOC-V0.0.2 (没有发布) | 2025/11/17 | 蓝艺恒 |  | 1.删除AT+CPSCONTROL指令 2.新增AT+RESET指令 3.修改AT+FREQUENCYBASE指令参数范围 |
| DOC-V0.0.3 (没有发布) | 2025/11/24 | 蓝艺恒 |  | 1.修改AT+DATARATE指令参数配置取值 2.修改AT+POWERSELECT指令参数范围 3.修改AT+POWERDBM功率参数范围 |

目录

1. AT测试示例	3

2. AT测试指令	3

3. AT+HELP查看AT指令集	3

4. AT+TXMODE模组发包模式	4

5. AT+RFMODE模组射频模式	4

6. AT+FREQUENCYBASE模组频点	5

7. AT+DATARATE模组速率	5

8. AT+POWERSELECT模组功率模式选择	6

9. AT+POWERDBM模组功率	6

10. AT+ENTERCARRIER模组单载波模式	7

11. AT+TXPERIOD模组发包周期	7

12. AT+CLEARCNT清除模组收发包计数	8

13. AT+SLEEPMODE模组睡眠模式	8

14. AT+WAKEUP模组睡眠唤醒	9

15. AT+CONFIGSAVE保存模组参数配置	9

16. AT+CONFIGRESET重置模组参数配置	9

17. AT+GPIOMODE模组GPIO模式	10

18. AT+GPIOWRITE模组GPIO输出电平	10

19. AT+GPIOREAD读取模组GPIO电平	11

20. AT+TXSTOP暂停发送数据包	11

21. AT+TXSTART开始发送数据包	11

22. AT+RESET	11

AT测试示例

Rx执行示例：

AT+FREQUENCYBASE= 490300000

AT+DATARATE=50000

AT+POWERSELECT=0

AT+POWERDBM=20

AT+TXPERIOD=50

AT+RFMODE=1

AT+CONFIGSAVE

Tx执行示例：

AT+FREQUENCYBASE= 490300000

AT+DATARATE=50000

AT+POWERSELECT=0

AT+POWERDBM=20

AT+TXPERIOD=50

AT+RFMODE=2

AT+CONFIGSAVE

AT+TXMODE=0

AT测试指令

| AT |  |
| --- | --- |
| 描述 | 测试AT框架是否正常工作的指令 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT OK |
| HELP中的描述信息 |  |
| 响应 | Test cmd |

AT+HELP查看AT指令集

| AT+HELP |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询AT指令集列表 |
| 响应 | <指令名称>:<注释> ... <指令名称>:<注释> OK |
| 示例 |  |
| HELP中的描述信息 |  |
| 响应 | Show cmd list |

AT+TXMODE模组发包模式

| AT+TXMODE? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组发包模式 |
| 响应 | +TXMODE:<mode> OK |
| 示例 | AT+TXMODE? +TXMODE:0 OK |
| AT+TXMODE=<mode> |  |
| 描述 | 设置模组发包模式 |
| 参数 | mode： 0：一直发送数据包 1：发送数据包500次 2：单次发送数据包 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+TXMODE=2 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； |

AT+RFMODE模组射频模式

| AT+RFMODE? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组射频模式 |
| 响应 | +RFMODE:<mode> OK |
| 示例 | AT+RFMODE? +TXMODE:2 OK |
| AT+RFMODE=<mode> |  |
| 描述 | 设置模组射频模式 |
| 参数 | mode： 1：Rx 2：Tx 3：TRxMaster 4：TRxSlave |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+RFMODE=2 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； TRxMaster：设备Master发送完数据后，进入接收模式，并等待Slave设备回应的ack包; TRxSlave：设备Slave接收到数据后，进入发送模式，并发送ack包给Master设备。 |

AT+FREQUENCYBASE模组频点

| AT+FREQUENCYBASE? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组频点 |
| 响应 | +FREQUENCYBASE:<frequency> OK |
| 示例 | AT+FREQUENCYBASE? +FREQUENCYBASE:490300000 OK |
| AT+FREQUENCYBASE=<frequency> |  |
| 描述 | 设置模组频点 |
| 参数 | 420-445MHz, 470-510MHz(频段可选，通过软硬件配置切换) |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+FREQUENCYBASE=490300000 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； 设置默认490300000Hz频点； |

AT+DATARATE模组速率

| AT+DATARATE? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组速率 |
| 响应 | +DATARATE:<param> OK |
| 示例 | AT+DATARATE? +DATARATE:50000 OK |
| AT+DATARATE=<param> |  |
| 描述 | 设置模组速率 |
| 参数 | Param(可配速率)： 50000，62500，80000，100000，125000，200000，250000，400000，500000 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+DATARATE=50000 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； 设置默认50000bps； |

AT+POWERSELECT模组功率模式选择

| AT+POWERSELECT? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组功率电感 |
| 响应 | +POWERSELECT:<param> OK |
| 示例 | AT+POWERSELECT? +POWERSELECT:0 OK |
| AT+POWERSELECT=<param> |  |
| 描述 | 设置模组功率电感 |
| 参数 | 目前可配置功率电感： 0：POWER_LDO 1：POWER_DCDC |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+POWERSELECT=0 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； 切换模式请注意供电范围：1.8~3.8V(LDO模式)、2.0~3.8V(DCDC模式)； LDO模式比DCDC模式功耗高； |

AT+POWERDBM模组功率

| AT+POWERDBM? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组功率 |
| 响应 | +POWERDBM:<param> OK |
| 示例 | AT+POWERDBM? +POWERDBM:20 OK |
| AT+POWERDBM=<param> |  |
| 描述 | 设置模组功率 |
| 参数 | 目前可配置功率范围：7~30dBm |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+POWERDBM=20 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； |

AT+ENTERCARRIER模组单载波模式

| AT+ENTERCARRIER |  |
| --- | --- |
| 描述 | 使能模组单载波模式（不要长时间处于单载波模式否则损坏模组）非必要不使用，功率测试用调制波测试 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+ENTERCARRIER OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； |

AT+TXPERIOD模组发包周期

| AT+TXPERIOD? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组发包周期，单位为ms |
| 响应 | +TXPERIOD:<param> OK |
| 示例 | AT+TXPERIOD? +TXPERIOD:50 OK |
| AT+TXPERIOD=<param> |  |
| 描述 | 设置模组发包周期，单位为ms |
| 参数 | 目前可配置参数范围：1~65535ms |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+TXPERIOD=50 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； 模组在Tx和TRxMaster模式下才会发送数据包； |

AT+CLEARCNT清除模组收发包计数

| AT+CLEARCNT? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组收发包计数 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CLEARCNT? +CLEARCNT: Ok Cnt:0, Err Cnt:0 OK |
| AT+CLEARCNT=<param> |  |
| 描述 | 清除模组收发包计数 |
| 参数 | <param>： 1：执行 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CLEARCNT=1 OK |
| 注释 |  |

AT+SLEEPMODE模组睡眠模式

| AT+SLEEPMODE? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组睡眠模式 |
| 响应 | +SLEEPMODE:<param> OK |
| 示例 | AT+SLEEPMODE? +SLEEPMODE:WAKE_UP_READY OK |
| AT+SLEEPMODE=<param> |  |
| 描述 | 设置模组睡眠模式 |
| 参数 | 目前可配置睡眠模式： 0：sleep mode 1：deepsleepmode |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+SLEEPMODE=1 OK |
| 注释 | 设备上电默认唤醒模式 |

AT+WAKEUP模组睡眠唤醒

| AT+WAKEUP |  |
| --- | --- |
| 描述 | 模组睡眠模式下，使能唤醒模组 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+WAKEUP OK |

AT+CONFIGSAVE保存模组参数配置

| AT+CONFIGSAVE |  |
| --- | --- |
| 描述 | 保存模组参数配置 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CONFIGSAVE OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； 保存参数后，模组自动重启； |

AT+CONFIGRESET重置模组参数配置

| AT+CONFIGRESET |  |
| --- | --- |
| 描述 | 重置模组参数配置 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+CONFIGRESET OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置； 重置后参数默认为： FrequencyBase: 490300000 DataRate: 50000 PowerSelect: 2 Power: -5dBm TX Mode: 2 RF Mode: 2 tx_period: 50 |

AT+GPIOMODE模组GPIO模式

| AT+GPIOMODE? |  |
| --- | --- |
| 描述 | 查询模组GPIO模式 |
| 响应 | +GPIOMODE:<param> OK |
| 示例 | AT+GPIOMODE? +GPIOMODE: pin0:GPIO_INPUT_MODE pin1:GPIO_INPUT_MODE pin10:GPIO_INPUT_MODE OK |
| AT+GPIOMODE=<pin>,<mode> |  |
| 描述 | 设置模组GPIO模式 |
| 参数 | 目前可配置pin ：0, 1, 10 目前可配置mode : 1 : GPIO_OUTPUT_MODE 2 : GPIO_INPUT_MODE |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+GPIOMODE=0,2 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置 |

AT+GPIOWRITE模组GPIO输出电平

| AT+GPIOWRITE=<pin>,<level> |  |
| --- | --- |
| 描述 | 设置模组GPIO输出电平 |
| 参数 | 目前可配置pin ：0, 1, 10 目前可配置level: 0 : low level 1 : high level |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+GPIOWRITE=0,0 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置; 该指令会默认切换pin为输出模式； |

AT+GPIOREAD读取模组GPIO电平

| AT+GPIOREAD=<pin> |  |
| --- | --- |
| 描述 | 读取模组GPIO电平 |
| 参数 | 目前可读取pin ：0, 1, 10 目前可读取level: 0 : low level 1 : high level |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+GPIOREAD=0 +GPIOREAD:0,1 OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置; |

AT+TXSTOP暂停发送数据包

| AT+TXSTOP |  |
| --- | --- |
| 描述 | 模组tx模式下暂停发送数据包 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+TXSTOP OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置; |

AT+TXSTART开始发送数据包

| AT+TXSTART |  |
| --- | --- |
| 描述 | 模组tx模式下开始发送数据包 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+TXSTART OK |
| 注释 | 模组在唤醒状态下才可配置; |

AT+RESET

| AT+RESET |  |
| --- | --- |
| 描述 | 软复位 |
| 响应 | OK |
| 示例 | AT+RESET OK |
| 注释 |  |