- 启动扫描，s_1clk_ctx.state = ONECLK_ST_APP_IDLE, m_otam_ctx.fsm_state = OTAM_FSM_SCANING;

- 扫描到目标设备，准备首次连接目标设备（APP_Connect）, s_1clk_ctx.state = ONECLK_ST_APP_CONNECTING， m_otam_ctx.fsm_state = OTAM_FSM_IDLE，启用30s超时；

- ①超时时间到达后，尝试重连，重连超过三次，记录连接失败重新开启扫描；

- ②连接失败后，尝试重连，重连超过三次，记录连接失败重新开启扫描；

- 连接成功后清除超时计时器，m_otam_ctx.fsm_state = OTAM_FSM_CONNECTED，进行连接参数更新请求，并在20ms后进行MTU、DLE交互，然后200ms后发现服务处理；

- MTU、DLE交互成功后不做任何处理；

- 连接参数更新成功，因为是首次连接目标设备（APP_connect），不做任何处理；

- 没有查找到OTA服务，直接断开连接m_otam_ctx.fsm_state = OTAM_FSM_IDLE，重新扫描s_1clk_ctx.state = ONECLK_ST_APP_IDLE, m_otam_ctx.fsm_state = OTAM_FSM_SCANING;

- 查找到OTA服务，m_otam_ctx.otac_dev.run_mode = OTAC_RUNMODE_APP, m_otam_ctx.otac_dev.disc_state = DISC_ST_COMPLETED, 使能cccd；

- 收到cccd使能的rsp后，发送命令给从机，使从机重启进入OTA应用中，s_1clk_ctx.state = ONECLK_ST_APP_MODE，并于50ms后(留时间发送命令)断开连接；

- 断开连接成功后，m_otam_ctx.fsm_state = OTAM_FSM_IDLE，m_otam_ctx.otac_dev进行reset操作，连接首次连接目标设备的macaddress+1的设备（OTA_Connect），s_1clk_ctx.state = ONECLK_ST_OTA_CONNECTING，启用10s超时；

- ①超时时间到达后，尝试重连，重连超过三次，记录连接失败重新开启扫描；

- ②连接失败后，尝试重连，重连超过三次，记录连接失败重新开启扫描；

- 连接成功后清除超时计时器，m_otam_ctx.fsm_state = OTAM_FSM_CONNECTED，进行连接参数更新请求，并在20ms后进行MTU、DLE交互，然后200ms后发现服务处理；

- MTU、DLE交互成功后不做任何处理；

- 发现OTA服务且char_data_hdl!=0,     m_otam_ctx.otac_dev.run_mode=OTAC_RUNMODE_OTA,  m_otam_ctx.otac_dev.disc_state = DISC_ST_COMPLETED, 使能cccd；

- 收到cccd使能的rsp后，  s_1clk_ctx.state  = ONECLK_ST_OTA_CONN_UPDATE；

- 连接参数更新成功，因为是连接的OTA应用，所以需要加载固件信息，发送命令给从机准备启动OTA流程，s_1clk_ctx.state = ONECLK_ST_OTAING。

- 按照流程发送info信息，然后再分段发送分区数据，最后收到OTA完成消息，发送指令给从机令其重启，记录进ota记录区后重新开启扫描，扫描升级下一个数据，在与ota应用连接时，任何一个环节超过3s没有响应，都会走ota流程异常事件，直接断开重新处理；

- 针对升级条件的判断函数为otac_scan_update_devinfo和otac_analyze_advdata来一起进行判断的，如若用户需要修改判断条件，建议在这两个函数修改。